# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za I kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/22136/03/2021

Badany obiekt : Ścieki oczyszczone

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie

Data pobrania: MARZEC 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | 2,4 | 0,5 | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (2.0-6.0) mg/l | 3,2 | 1 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 27,6 | 6,9 | mg/l O2 |
| Azot ogólny / N PB/FCH/6/D:10.04.2017 (0.72-2023) mg/l | 6,56 | 1,64 | mg/l |
| Fosfor ogólny / P PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8+Ap1:2010+Ap2:2010 (0,050-1000) mg/l | 1,76 | 0,36 | mg/l |

# WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW za I kw 2021

## RAPORT Z BADAŃ NR SB/22137/03/2021

Badany obiekt : Ścieki nieoczyszczone (surowe)

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie

Data pobrania: MARZEC 2021

| Parametr / Metoda badawcza / zakres | Wynik | Niepewność | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (2-4000) mg/l | 143 | 29 | mg/l |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 PN-EN 1899-1:2002 (3.0-6000) mg/l | 197 | 60 | mg/l |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr PN-EN ISO 15705:2005 (5.0-10000) mg/l O2 | 348 | 87 | mg/l O2 |
| Azot ogólny / N PB/FCH/6/D:10.04.2017 (0.72-2023) mg/l | 53,2 | 13,3 | mg/l |
| Fosfor ogólny / P PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8+Ap1:2010+Ap2:2010 (0.016-65) mg/l | 5,05 | 1,01 | mg/l |